STM32 环境监测网关项目

技术开发文档

芯片: STM32F103RC

Flash: 256KB  RAM: 48KB

文档版本: V1.0

第一章 项目概述

本项目基于 STM32F103RC 微控制器，设计并实现了一套环境监测网关系统。系统集成了气压温度传感器采集、LCD 屏幕显示、4G 远程数据上传、RS485 工业总线通信、Flash 历史数据存储等功能模块，实现了环境参数的本地监控与远程可视化。

系统核心功能包括:

1. BMP180 传感器实时采集温度、气压、海拔数据，每 500ms 更新一次

2. LCD 屏幕(ST7735S, 128x160)显示主界面、阈值设置界面、历史数据界面，支持按键切换

3. Air780E 4G 模块通过 MQTT 协议每 30 秒上传数据到 OneNET 云平台

4. HTTP 协议对接心知天气 API，获取并显示外部天气信息

5. RS485 + Modbus RTU 协议作为从机响应上位机查询

6. Flash 存储历史平均值数据，断电不丢失，支持冷启动恢复

7. 超阈值报警，通过 LED 指示灯提示

第二章 系统架构设计

系统采用三层分层架构，自上而下分为应用层(APP)、硬件驱动层(HARDWARE)和系统支持层(SYSTEM)。各层之间通过函数调用和全局变量进行数据传递，下层为上层提供服务接口，上层不直接操作硬件寄存器。

2.1 分层架构

| 层次 | 包含模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应用层 APP | UI, Sensor, Alarm, Max, Weather, Modbus, RS485, Flash | 业务逻辑、界面管理、协议处理、数据存储 |
| 硬件驱动层 HARDWARE | LCD, BMP180, IIC, KEY, LED, BEEP, RELAY, ONENET | 外设初始化、底层通信、硬件抽象 |
| 系统支持层 SYSTEM | delay, sys, usart | 延时、位带操作、串口通信、printf重定向 |

2.2 主程序调度模型

主程序采用定时器中断 + 标志位轮询的设计模式。TIM2 定时器每 10ms 产生一次中断，在中断服务函数中进行计数，到达设定阈值后置位标志位。主循环通过轮询标志位执行对应任务，避免在中断中执行耗时操作。

时序关系:

TIM2 中断周期: 10ms

传感器数据更新: 10ms x 50 = 500ms (Sensor_Count 计数到 50，置位 Sensor_Update_Flag)

MQTT 数据上传: 10ms x 3000 = 30s (MQTT_Count 计数到 3000，置位 MQTT_Upload_Flag)

Flash 数据保存: 30s (随 MQTT 上传周期一起执行)

第三章 硬件平台与引脚映射

3.1 芯片参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 芯片型号 | STM32F103RC (高密度型) |
| Flash 容量 | 256KB (0x08000000 ~ 0x0803FFFF) |
| SRAM 容量 | 48KB (0x20000000 ~ 0x2000BFFF) |
| Flash 页大小 | 2KB |
| 系统时钟 | 72MHz |
| 外部晶振 | 12MHz |

3.2 外设引脚映射

| 外设 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LCD (ST7735S) | PB5(CS) PB6(DC) PB7(RES) PB8(MOSI) PB9(SCLK) | 模拟SPI, 128x160 RGB565 |
| BMP180 | PC6(SCL) PC7(SDA) | 软件I2C, 地址0x77 |
| 按键 KEY | PC1(LEFT) PC4(DOWN) PC5(RIGHT) PA0(WKUP) | LEFT/DOWN/RIGHT上拉, WKUP下拉 |
| LED | PA6(LED1) PA7(LED2) | 推挽输出, 低电平亮 |
| 蜂鸣器 | PC9 | 推挽输出 |
| 继电器 | PC0 | 推挽输出 |
| RS485 | PC8(DE/RE) PC10(TX) PC11(RX) | UART4, 9600bps, MAX3485 |
| USART1(调试) | PA9(TX) PA10(RX) | 115200bps |
| USART2(4G) | PA2(TX) PA3(RX) | 115200bps, 连接Air780E |

第四章 软件模块详解

4.1 主程序 main.c

main.c 是系统入口，负责所有模块的初始化和主循环调度。

初始化流程(20步):

| 步骤 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | NVIC, delay | 中断优先级分组(Group 2), 延时初始化 |
| 3-4 | USART1, USART2 | 调试串口(115200), 4G通信串口(115200) |
| 5 | IIC | 软件I2C初始化(PC6/PC7), 必须在BMP180之前 |
| 6 | LCD | ST7735S LCD初始化(模拟SPI) |
| 7-9 | KEY, LED, BEEP | 按键、LED、蜂鸣器GPIO初始化 |
| 10 | BMP180 | 气压传感器初始化(读ID校验, 读校准参数) |
| 11 | Sensor | 传感器数据结构初始化 |
| 11.5 | Flash | Flash历史数据恢复(扫描槽位, 加载到RAM) |
| 12-13 | RS485, Modbus | RS485硬件(UART4), Modbus RTU从机协议栈 |
| 14-15 | Alarm, UI | 报警初始化, UI界面初始化 |
| 16 | TIM2 | 最后启动定时器(所有外设就绪后) |
| 17-20 | 首次运行 | 首次传感器读取, Modbus寄存器更新, 天气获取, MQTT连接 |

主循环 while(1) 逻辑:

| 任务 | 触发条件 | 执行内容 |
| --- | --- | --- |
| Modbus处理 | 每次循环 | 非阻塞处理RS485接收的Modbus请求 |
| 传感器更新 | 500ms标志位 | 读BMP180 -> 更新Modbus寄存器 -> 报警检测 -> 刷新LCD数据 |
| UI显示 | 每次循环 | 页面刷新(有变化时重绘), 按键处理 |
| MQTT上传+Flash保存 | 30s标志位 | 上传温度/气压/海拔到OneNET, Flash保存历史数据 |

4.2 UI 界面模块 (ui.c / ui.h)

UI模块负责LCD屏幕的界面设计、绘制和按键交互。支持三个界面:主界面(UI_MAIN)、阈值设置界面(UI_SETTING)、历史数据界面(UI_HISTORY)。

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| UI_Init() | 初始化UI状态为主界面, 设置刷新标志 |
| UI_Show() | UI显示管理, 根据ui_state调用对应界面绘制函数, 仅在有变化时重绘 |
| UI_ShowSensor() | 只刷新主界面的传感器数值区域(温度/气压/海拔), 不重绘标题和天气 |
| UI_Key_Handler() | 按键处理: WKUP三页循环切换, DOWN切换设置项, RIGHT/LEFT增减阈值 |
| UI_Main() | 绘制主界面: 标题ENV-MON, 城市天气, 室外温度, 传感器数据 |
| UI_Setting() | 绘制设置界面: 温度阈值, 气压阈值, 选择箭头指示 |
| UI_History() | 绘制历史界面: 平均温度/气压/海拔, 采样次数 |
| UI_ShowWeatherText() | 将英文天气文本转换为中文显示(晴/多云/阴/雨/雪等) |

界面切换逻辑: WKUP按键循环切换 主界面 -> 设置界面 -> 历史界面 -> 主界面。每次切换置位刷新标志, UI_Show检测到标志后重绘整个界面。

4.3 Sensor 传感器模块 (sensor.c / sensor.h)

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Sensor_Init() | 初始化传感器数据结构为0 |
| Sensor_Update() | 读取BMP180数据: 温度=BMP180_ReadTemperature()/10.0, 气压=BMP180_ReadPressure(), 海拔=44330*(1-(P/101325)^0.1903) |

4.4 BMP180 驱动 (bmp180.c / bmp180.h)

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| BMP180_Init() | 读芯片ID(0x55)验证, 读11个校准参数(AC1-AC6,B1,B2,MB,MC,MD) |
| BMP180_ReadTemperature() | 发送温度测量命令(0x2E), 读原始UT, 按公式计算返回0.1度精度 |
| BMP180_ReadPressure() | 发送气压测量命令(0x34,OSS=0), 读19bit原始UP, 多步补偿计算返回Pa |
| BMP180_ReadAltitude() | 标准大气压公式计算海拔: 44330*(1-(P/101325)^0.1903) |

4.5 IIC 驱动 (iic.c / iic.h)

软件模拟I2C, SCL=PC6, SDA=PC7, 开漏输出。通过位带操作(PCout/PCin)实现GPIO位操作。

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| IIC_init() | 初始化PC6/PC7开漏输出, 总线拉高 |
| IIC_Start() | 产生起始信号(SCL高时SDA下降沿) |
| IIC_Stop() | 产生停止信号(SCL高时SDA上升沿) |
| IIC_Send_Byte() | 发送一个字节(MSB先发) |
| IIC_Read_Byte() | 读取一个字节, 参数决定ACK/NACK |
| IIC_Wait_Ack() | 等待从机应答, 超时返回1 |

4.6 LCD 驱动 (lcd.c / lcd_init.c)

ST7735S驱动, 128x160分辨率, RGB565, 模拟SPI通信。

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| LCD_Init() | 完整初始化序列: 复位->Sleep Out->帧率->电源->VCOM->方向->Gamma->65K色->显示开 |
| LCD_Fill() | 指定矩形区域填充颜色 |
| LCD_DrawLine() | 画直线(Bresenham算法) |
| LCD_ShowChinese12x12() | 显示12x12汉字, 从tfont12字库按GB2312编码匹配 |
| LCD_ShowChar() | 显示ASCII字符, 支持多种字号(12/16/24/32) |
| LCD_ShowString() | 显示ASCII字符串 |
| LCD_ShowFloatNum1() | 显示两位小数浮点数 |
| LCD_Address_Set() | 设置显示窗口地址, 含横竖屏偏移修正 |

4.7 KEY 按键驱动 (key.c / key.h)

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| key_init() | 初始化GPIOA(PA0下拉)和GPIOC(PC1/4/5上拉) |
| Key_scan(mode) | 按键扫描, mode=0不支持连按, mode=1支持连按。返回: 0无/1DOWN/2LEFT/3RIGHT/4WKUP |

4.8 LED / BEEP / RELAY 驱动

| 模块 | 引脚 | 函数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED | PA6/PA7 | led_init() | 推挽输出, 高电平灭, 低电平亮 |
| BEEP | PC9 | beep_init() | 推挽输出, 低电平不响 |
| RELAY | PC0 | relay_init() | 推挽输出, 低电平断开(当前未使用) |

4.9 Alarm 报警模块 (alarm.c / alarm.h)

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Alarm_Init() | 报警初始化, LED1置高(灭) |
| Alarm_Check(temp, pressure) | 检测温度/气压是否超阈值: 温度超->LED1亮, 气压超->LED2亮, 正常->LED灭 |

4.10 Max 阈值存储 (max.c / max.h)

存储温度和气压的阈值上限。结构体 MAX_TypeDef 包含 temp_max(初始28.0), pressure_max(初始99999), pressure_min(初始90000, 当前未使用)。全局变量 max 可被 UI 模块修改。

4.11 Weather 天气模块 (weather.c / weather.h)

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Weather_Get() | 完整天气获取流程: GPRS配置->HTTP初始化->设置心知天气API URL->HTTP GET->JSON解析->释放HTTP。返回0成功 |
| Weather_Parse() | 手动JSON解析: 在USART2缓冲区中查找results, 提取name/text/temperature字段 |
| Weather_WaitCheck() | 等待USART2缓冲区中出现指定字符串, 超时返回1 |

天气数据结构 WeatherData 包含: city(城市), text(天气描述), temperature(温度)。仅在上电初始化时获取一次。

4.12 OneNET 云平台 (onenet.c / onenet.h)

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Connect_init() | MQTT连接OneNET: 关旧连接->关回显->查网络注册->查网络附着->配置MQTT参数->连接mqtts.heclouds.com:1883->建立MQTT连接->订阅主题。返回0成功 |
| Up_Temp_Data(temp) | 通过AT+MPUB发布温度数据到OneNET, JSON格式 |
| Up_Pressure_Data(pressure) | 发布气压数据到OneNET |
| Up_Altitude_Data(altitude) | 发布海拔数据到OneNET |

MQTT上传时机: 每30秒(随MQTT_Upload_Flag)依次上传温度、气压、海拔。数据格式为OneNET物模型JSON。

4.13 RS485 驱动 (rs485.c / rs485.h)

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| RS485_Init() | 初始化UART4(PC10/TX,PC11/RX,9600 8N1), 配置PC8为MAX3485方向控制, 默认接收模式, 开启UART4接收中断 |
| RS485_SendData(buf, len) | 发送数据帧: 切换发送模式->逐字节发送->等待TC->切换回接收模式 |
| UART4_IRQHandler() | UART4中断服务函数: 每收到一个字节存入RS485_RX_BUF, 长度递增 |

4.14 Modbus RTU 协议 (modbus.c / modbus.h)

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Modbus_Init() | 初始化保持寄存器为100,200,...,1000 |
| Modbus_UpdateRegisters() | 将传感器数据写入寄存器: 寄存器0=温度x10, 1=气压/10, 2=海拔x10, 3-9预留 |
| Modbus_CRC16(buf, len) | Modbus RTU CRC16校验, 初始0xFFFF, 多项式0xA001 |
| Modbus_Function03(request) | 处理功能码03(读保持寄存器): 解析起始地址和数量, 校验CRC, 构造响应帧发送 |
| Modbus_Process() | 非阻塞从机处理: 关中断->检查缓冲区->扫描合法帧->移除已处理帧->开中断->调用Function03 |

4.15 Flash 历史数据存储 (flash.c / flash.h)

Flash模块使用STM32内部Flash最后两页(0x0803F000~0x0803FFFF, 共4KB)存储历史数据的累计平均值。采用多槽追加写入+磨损均衡策略, 每条记录40字节, 共102个槽位, 写满102次才擦除一次。CRC32校验防止断电损坏。

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Flash_Init() | 上电恢复: 扫描所有槽, 找最后一条有效记录(magic+CRC校验), 恢复count和sum到RAM。无有效记录则从零开始 |
| Flash_Save(temp, pressure, altitude) | 累加到RAM的flash_data -> 构造记录(含CRC32) -> 找空槽写入 -> 槽满则擦除两页从槽0重写 |
| Flash_EraseAll() | 手动擦除所有历史数据: 擦除两页Flash, 清零flash_data |
| Flash_GetTempAvg() | 返回 temp_sum / count (count为0返回0) |
| Flash_GetPressureAvg() | 返回 pressure_sum / count |
| Flash_GetAltitudeAvg() | 返回 altitude_sum / count |
| Flash_GetCount() | 返回累计采样次数 |

存储数据内容: 温度累加和(temp_sum)、气压累加和(pressure_sum)、海拔累加和(altitude_sum)、累计采样次数(count)。平均值 = sum / count。

更新时机: 每30秒随MQTT上传周期一起执行Flash_Save(), 累加当前传感器数据。

冷启动行为: Flash_Init()在系统初始化时调用, 扫描Flash所有102个槽位, 找到最后一条magic=0xCAFEBABE且CRC校验通过的记录, 将其count和sum恢复到RAM中的flash_data。如果Flash中没有有效记录(首次使用或数据损坏), 则count和sum初始化为0, 从零开始累计。断电重启后, 历史平均值不会丢失, 会从上次保存的状态继续累加。

第五章 关键时序说明

5.1 LCD 数据更新频率

LCD屏幕的传感器数据每500毫秒更新一次。更新流程由TIM2定时器(10ms周期)驱动:

1. TIM2每10ms中断一次, Sensor_Count递增

2. Sensor_Count达到50时(10ms x 50 = 500ms), 置位Sensor_Update_Flag

3. 主循环检测到Sensor_Update_Flag后执行: Sensor_Update()读BMP180 -> Modbus_UpdateRegisters() -> Alarm_Check() -> UI_ShowSensor()刷新LCD

4. 清除Sensor_Update_Flag, 等待下一个500ms

5.2 MQTT 数据上传时机

MQTT数据每30秒上传一次。上传流程同样由TIM2定时器驱动:

1. TIM2每10ms中断一次, MQTT_Count递增

2. MQTT_Count达到3000时(10ms x 3000 = 30s), 置位MQTT_Upload_Flag

3. 主循环检测到MQTT_Upload_Flag后执行: Up_Temp_Data() -> Up_Pressure_Data() -> Up_Altitude_Data() -> Flash_Save()

4. 清除MQTT_Upload_Flag, 等待下一个30s

注意: MQTT上传在主循环中执行, 不在中断中执行。即使MQTT连接失败, 30s定时器仍然运行, Flash_Save()仍然执行, 确保历史数据持续保存。

5.3 Flash 数据存储机制

存储内容: 温度/气压/海拔的累加和(temp_sum, pressure_sum, altitude_sum)和采样次数(count)。平均值 = sum / count。

更新时机: 每30秒, 随MQTT上传周期一起执行。每次Flash_Save()将当前传感器数据累加到RAM中的flash_data, 然后将flash_data的完整状态写入Flash下一个空槽。

冷启动恢复流程:

1. 系统上电时, main()调用Flash_Init()

2. Flash_Init()扫描Flash两页共102个槽位

3. 查找最后一条magic=0xCAFEBABE且CRC32校验通过的记录

4. 如果找到: 将记录中的count和sum恢复到RAM的flash_data, 历史数据不丢失

5. 如果未找到(首次使用或数据损坏): count和sum初始化为0, 从零开始累计

6. 后续每30秒的Flash_Save()会在恢复的基础上继续累加

磨损均衡策略: Flash每页擦写寿命约10000次。采用多槽追加写入, 4KB空间划分为102个槽, 每次写入找下一个空槽追加, 所有槽写满后才擦除一次。实际擦除频率 = 30秒 x 102 = 51分钟一次, 寿命延长102倍。

断电安全: Flash写入过程中断电会导致当前记录的CRC校验不通过。下次上电时Flash_Init()会自动跳过损坏记录, 使用上一条有效记录恢复数据。擦除操作期间通过__set_PRIMASK(1)关闭中断, 防止CPU从Flash取指时停顿。

第六章 中断优先级分配

系统使用NVIC Group 2分组: 2位抢占优先级 + 2位子优先级。

| 中断源 | 抢占优先级 | 子优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART2 (Air780E 4G) | 0 | 3 | 最高优先级, 确保串口数据不丢失 |
| UART4 (RS485) | 1 | 1 | Modbus通信数据接收 |
| TIM2 (系统节拍) | 2 | 0 | 10ms定时, 500ms/30s计数 |
| USART1 (调试) | 3 | 3 | 最低优先级 |

第七章 五日开发计划对照

| 日期 | 计划内容 | 实现模块 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | LCD驱动与界面设计 | lcd_init.c(ST7735S底层), lcd.c(字符/汉字/图形), ui.c(主界面/设置界面/历史界面, 按键切换) | 已完成 |
| Day 2 | BMP180驱动与阈值交互 | bmp180.c(温度/气压/海拔采集), sensor.c(数据封装), max.c(阈值存储), alarm.c(LED报警) | 已完成 |
| Day 3 | 4G联网与远程交互 | onenet.c(MQTT对接OneNET), weather.c(HTTP心知天气API), usart.c(双串口通信) | 已完成 |
| Day 4 | RS485与Modbus RTU | rs485.c(UART4硬件驱动+MAX3485), modbus.c(RTU从机:CRC16/功能码03/异常响应/非阻塞处理) | 已完成 |
| Day 5 | 项目融合与优化 | main.c(统一调度), TIM2(10ms节拍驱动500ms/30s), flash.c(历史数据存储), 中断与主循环协作 | 已完成 |